Helló Alexa

Mit fogsz készíteni?

Ez a leírás segít egy házilag elkészíthető okosotthon menedzser elkészítésében, mint amilyen az Amazon Alexa vagy a Google Home.

Az általunk írt kód jóval butább lesz mint a kereskedelemben kapható testvérei, de jól szemlélteti, hogy akár néhány sor kóddal képesek vagyunk hangfelismerő, értelmező és utasítást végrehajtó rendszert készíteni.

Ez a projekt egy egyszerűsített okos terminál elkészítésében segít, ami 3 témakörben jártas:

- led diódákat kapcsol fel és le

- zenét játszik

- megmondja az időjárást.

Egyelőre a terminál csak angol nyelven tud mondatokat értelmezni.

Mit tanulsz meg?

Evvel a projekttel talán az informatika és mérnök szakmák egyik legfontosabb gondolatmenetét tanuljuk meg, hogy ne fedezd fel újra a kereket, azaz próbálj már működő rendszereket újra felhasználni. Megtanuljuk a mások által írt összetett kódok alkalmazását. Emellett a következőket fogod még megtanulni:

- Hogyan kell led diódákat összeszerelni és a Raspberryre kapcsolni.

- Hogyan kommunikálunk szóban vagy írásban a számítógéppel.

- Hogyan építsünk fel egy logikai sorrendet a hang (szöveg) felismerés és vezérlés értelmezésére.

Milyen angol utasításokkal érdemes próbálkozni:

Világítás:

Három különböző színű led dióda áll a rendelkezésedre és ezeket tudod:

- felkapcsolni

- lekapcsolni

- villogtatni (blink)

Zene:

- zenét játszani (a saját adatbázisából)

- zenét leállítani

- előző/következő számot kérni

- megkérdezni az előadó nevét, zeneszám címét

Időjárás:

- megkérdezni milyen most az időjárás a következő helyeken: Szeged, Budapest, Debrecen, Pecs, London, Paris, New York, Madrid, Belgrade, Wien, Stockholm, Coppenhagen, Berlin

- megkérdezni milyen lesz ma az időjárás

- megkérdezni milyen lesz holnap az időjárás

LEDek összekötése a Raspberry Pi-al:

- A LEDek bekötéséhez a fenti ábra szolgál útmutatásként. Szükség van 3 különböző színű LED-re, 3 ellenállásra és 4 db csatlakozó kábelre. A GPIO pinek elosztását a szélső pin rajz mutatja.

- Az áramkör összeszereléséhez érdemes kikapcsolni a Raspberry Pi-t, hogy még véletlenül se okozhassunk kárt benne rövid zárlatok létrehozásával.

- Helyezzünk egy kábelt (az ábrán a fekete kábel) a breadbord oldalsó sávjának legszélső lyukjába, a másik végét pedig csatlakoztassuk a GPIO kimenetelek földelésére (GND), pl a 6-os pinre. Ez a csatlakozó úgy fog viselkedni, mint egy elemnek a negatív vége.

- A KÉK LED-et és az ellenállást helyezzük el a rajznak megfelelően. Figyelj oda, hogy az ellenállás a LED azon lábára legyen kötve amelyik a vastagabb zászlóhoz csatlakozik a LED-ben. Ez a LED negatív karja.

- A LED pozitív karjához csatlakoztass egy kábelt, majd a másik végét a 40-es számmal ellátott pinre, ami a GPIO21-es kimenet. A kód írásakor a 21-es GPIO kimenetre kell majd hivatkozni. Ez a kimenet utasítás hatására képes 0 V-ról 3.3 V-ra változtatni a feszültségét, ami világításra készteti a LED-et.

- A 3-5-ös pontokat ismételjük meg először egy PIROS LED-el, néhány lyukkal a kék mellett elhelyezve, illetve a kábelt a 36-os pinre kötve ami a 16-os GPIO kimenet.

- Majd újra ismételjük meg a 3-5-ös pontokat csak most ZÖLD LED-el, amit kössünk a 32-es pinre ami a 12-es GPIO kimenetnek felel meg.

- A végső kapcsolásnak nagyjából úgy kellene kinézni mint ahogyan a lent látható képen.

Írd meg a Hello Alexa programot Pythonban

- Nyisd meg a VALAMELYIK alkalmazást a Programming menüben.

- Kattints a Save ikonra és mentsd el a fájlt alexa.py név alatt.

- Gépeld be a következő kód részletet:

A kódnak ezen része beolvassa azon könyvtárakat, amiket fel fogsz használni a kódod írása során.

- A következőkben megadjuk a programnak, hol találja meg a zenéket, music_path amiket lejátszhat, illetve létrehozunk egy objektumot music_player, ami kezeli a zenelejátszót.

- A LED-ek irányításához létrehozzuk a LED kapcsoló objektumokat led1, led2, led3, ahol definiáljuk azt, hogy a LED-ek melyik GPIO-ra lettek rákapcsolva illetve megmondjuk a LED színét:

- Definiáljuk a számítógépnek a hangfelismerő rec, és mikrofon mic, felismerő rendszert. Figyelj a sorok tördelésére (bekezdésekre), Pythonban nagy szerepük van.

A try-except páros ellenőrzi, hogy van-e mikrofon kapcsolva a számítógéphez.

- Létrehozzuk a program leállításáért felelős objektumot quit_class.

- Most jön a program fő része a while ciklus, ami a végtelenségig futtatja a programot, azaz addig amíg ki nem mondjuk, hogy shut down vagy exit. Ebben a ciklusban kommunikál a számítógép a felhasználóval, pl. megkéri, hogy csak az Enter lenyomása után kezdjen utasításokat adni. Ezután aktiválja a mikrofont és rögzíti és szöveggé alakítja

az elhangzott utasítást. Ha véletlen hiba lépne fel a hang rögzítésében, akkor átkapcsol szöveg begépelési üzemmódba majd kiírja a képernyőre a hallott vagy begépelt szöveget.

- Ezután következik a szöveg értelmezése. Először megnézi a program, hogy volt-e kikapcsolásra utasítás. Ha igen akkor leállítja a kódot.

Ha nem akkor először megpróbálja meghatározni, hogy milyen témakörben kapott utasítást, világítás, időjárás, zene vagy valami más. Erre a SpeechMap nevű objektum hivatott.

Végül pedig végrehajtja a megfelelő témakörhöz tartozó utasításokat.

- A végső kódnak nagyjából így kell kinéznie: